┌─────────────┐

│PM:OSTRDW    │

└─────────────┘

INWESTPROJEKT-SŁUPSK                                           Program LEONARDO wersja 2.20

76-200 Słupsk ul.Kaszubska 45                                        Prawa autorskie

tel 413702, 413705 fax 428648                                    INWESTPROJEKT-SŁUPSK 2001

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐

OBIEKT:│Budowa kanalizacji snitarnej z przyłączami w miejscowości      │

│Ostromecko Dworzec.                                            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

W-1. P R Z E D M I A R       R O B Ó T        wyk.dn:2007.05.14  str.  1

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│  Lp.│PODST.NAKŁ. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E    P R A C / U W A G I      │I l o ś ć │

│     │                                                        Jednostka miary │          │

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

1.    Roboty drogowe.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│     │KNNR 6                                                                  │          │

│    1│0802-07     Rozebranie nawierzchni z brukowca gr.16-20 cm, ręczne       │          │

│     │                                                                  100 m2│      3.67│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│    2│0205-05     Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego, wymiary     │          │

│     │brukowca 16-20 cm - odzysk 80%.                                         │          │

│     │                                                                  100 m2│      3.67│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

2.    Kanał sanitarny grawitacyjny.

2. 1. Roboty ziemne.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│     │KNNR 1                                                                  │          │

│    3│0210-03     Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami         │          │

│     │podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m,           │          │

│     │kat.gruntu III-IV                                                       │          │

│     │                                                                  100 m3│     9.016│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│    4│0307-02     Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym│          │

│     │ wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu  │          │

│     │III-IV                                                                  │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.373│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│    5│0307-04     Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym│          │

│     │ wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu  │          │

│     │III-IV                                                                  │          │

│     │                                                                  100 m3│     8.643│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│    6│0313-01     Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami           │          │

│     │szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do│          │

│     │ 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV                  │          │

│     │                                                                  100 m2│    34.142│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│    7│0313-05     Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami           │          │

│     │szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy│          │

│     │ ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt       │          │

│     │kat.I-IV                                                                │          │

│     │                                                                  100 m2│     0.909│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│    8│0315-05     Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na     │          │

│     │sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką palami       │          │

│     │szalunkowymi stalowymi, głęb.umocnienia do 6.0 m                        │          │

│     │                                                                  100 m2│     0.696│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│    9│0318-02     Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych     │          │

│     │głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.IV                                      │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.373│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   10│0318-04     Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych     │          │

│     │głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.IV                                      │          │

│     │                                                                  100 m3│     8.643│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-01                                                                │          │

│   11│0236-01     Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki   │          │

│     │kat.I-III                                                               │          │

│     │                                                                  100 m3│     9.016│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNNR 1                                                                  │          │

│   12│0214-05     Zasypanie wykopów fundamentowych                            │          │

│     │podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem         │          │

│     │mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm,  │          │

│     │kat.gruntu III-IV                                                       │          │

│     │                                                                  100 m3│     7.764│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   13│0206-04     Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio│          │

│     │ zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami              │          │

│     │samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt      │          │

│     │kat.I-III - wypór.                                                      │          │

│     │                                                                  100 m3│     1.302│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   14│0527-01     Montaż elementów o rozpiętości 4.00 m                       │          │

│     │                                                                   1 kpl│       5.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   15│0527-06     Demontaż elementów o rozpiętości 4.00 m                     │          │

│     │                                                                   1 kpl│       5.0│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

PM:OSTRDW        W-1. P R Z E D M I A R       R O B Ó T        wyk.dn:2007.05.14  str.  2

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│  Lp.│PODST.NAKŁ. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E    P R A C / U W A G I      │I l o ś ć │

│     │                                                        Jednostka miary │          │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   16│0529-01     Montaż elementów o rozpiętości 4.00 m                       │          │

│     │                                                                   1 kpl│       3.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   17│0529-06     Demontaż elementów o rozpiętości 4.00 m                     │          │

│     │                                                                   1 kpl│       3.0│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

2. 2. Roboty montażowe.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│     │KNNR 4                                                                  │          │

│   18│1411-01     Podłoże z materiałów sypkich o gr.10 cm                     │          │

│     │                                                                    1 m3│     76.75│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   19│1308-03     Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 │          │

│     │mm                                                                      │          │

│     │                                                                   100 m│     7.665│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   20│1207-02     Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości │          │

│     │przewiertu do 20,0 m rurami o średnicy nominalnej 323,9/7,1 mm w        │          │

│     │gruntach kat.III-IV                                                     │          │

│     │                                                                     1 m│      28.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   21│1209-01     Przeciąganie prowadzonych w rurach ochronnych rurociągów    │          │

│     │przewodowych o średnicy 200 mm PVC.                                     │          │

│     │                                                                     1 m│      28.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   22│1014-05     Manszeta typ N 200/300.                                     │          │

│     │                                                                   1 szt│       4.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   23│1417-02     Studzienki kanalizacyjne z tworzywa Dn 600.                 │          │

│     │                                                                   1 szt│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   24│1417-02     Studzienki kanalizacyjne z tworzywa Dn 425 mm.              │          │

│     │                                                                   1 szt│      20.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   25│1413-03     Studnia z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm i           │          │

│     │głębokości 3 m                                                          │          │

│     │                                                               1 studnia│       6.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-18                                                                │          │

│   26│0513-02     Rury żeliwne kanalizacyjne kielichowe uszczelniane zaprawą  │          │

│     │cementową,średnica rury 150mm                                           │          │

│     │                                                                   100 m│      0.04│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-15                                                                │          │

│   27│0209-03     Rury wywiewne żeliwna o średnicy 150 mm                     │          │

│     │                                                                   1 szt│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNNR 4                                                                  │          │

│   28│1610-02     Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm  │          │

│     │                                                               1 odcinek│      16.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-18                                                                │          │

│   29│0504-03     Obetonowanie włazów betonem B 15 - gr. 15 cm.               │          │

│     │                                                                  100 m2│       1.0│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

3.    Kanalizacja tłoczna.

3. 1. Roboty ziemne.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│     │KNNR 1                                                                  │          │

│   30│0210-03     Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami         │          │

│     │podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m,           │          │

│     │kat.gruntu III-IV                                                       │          │

│     │                                                                  100 m3│     4.725│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   31│0214-05     Zasypanie wykopów fundamentowych                            │          │

│     │podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem         │          │

│     │mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm,  │          │

│     │kat.gruntu III-IV                                                       │          │

│     │                                                                  100 m3│     4.586│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   32│0206-04     Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio│          │

│     │ zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami              │          │

│     │samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt      │          │

│     │kat.I-III - wypór.                                                      │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.139│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

4. 2. Roboty montażowe.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│     │KNNR 4                                                                  │          │

│   33│1411-01     Podłoże z materiałów sypkich o gr.10 cm                     │          │

│     │                                                                    1 m3│      12.6│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   34│1009-03     Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy       │          │

│     │zewnętrznej 90x5,4 mm SDR 17 PE100                                      │          │

│     │                                                                   100 m│       2.1│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   35│1010-03     Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD      │          │

│     │metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 90 mm               │          │

│     │                                                                1 złącze│      18.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   36│1011-03     Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD za   │          │

│     │pomocą kształtek elektrooporowych średnica zewnętrzna rur 90 mm         │          │

│     │                                                                1 złącze│       6.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   37│1608-01     Próba pneumatyczna szczelności rurociągu długości 200 m i   │          │

│     │średnicy do 110 mm - 1 próba                                            │          │

│     │                                                               1 odcinek│       1.0│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

5.    Tłocznia ścieków.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│     │KNNR 1                                                                  │          │

│   38│0210-03     Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami         │          │

│     │podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m,           │          │

│     │kat.gruntu III-IV                                                       │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.171│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

PM:OSTRDW        W-1. P R Z E D M I A R       R O B Ó T        wyk.dn:2007.05.14  str.  4

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│  Lp.│PODST.NAKŁ. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E    P R A C / U W A G I      │I l o ś ć │

│     │                                                        Jednostka miary │          │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   39│0308-04     Wykopy liniowe szer.ponad 2.5-4.5 m o ścianach pionowych z  │          │

│     │ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m,      │          │

│     │kat.gruntu III-IV                                                       │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.172│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   40│0315-04     Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na     │          │

│     │sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką palami       │          │

│     │szalunkowymi stalowymi, głęb.umocnienia do 3.0 m                        │          │

│     │                                                                  100 m2│     0.392│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   41│0319-04     Zasypywanie wykopów szer.2.5-4.5 m o ścianach pionowych     │          │

│     │głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.III-IV                                  │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.172│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-01                                                                │          │

│   42│0236-01     Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki   │          │

│     │kat.I-III                                                               │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.172│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNNR 1                                                                  │          │

│   43│0214-05     Zasypanie wykopów fundamentowych                            │          │

│     │podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem         │          │

│     │mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm,  │          │

│     │kat.gruntu III-IV                                                       │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.129│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   44│0206-04     Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio│          │

│     │ zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami              │          │

│     │samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt      │          │

│     │kat.I-III - wypór.                                                      │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.043│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNNR 4                                                                  │          │

│   45│1430-01     Fundament pod zbiornik tłoczni ścieków gr. 15 cm z betonu B │          │

│     │15                                                                      │          │

│     │                                                                    1 m3│     1.029│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   46│1413-03     Ustawienie zbiornika żelbetowego Dn 1500 - obudowa tłoczni. │          │

│     │                                                               1 studnia│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │Norma indywidualna                                                      │          │

│   47│0001-01     Montaż tłoczni ścieków z rurociągami technologicznymi.      │          │

│     │                                                                   1 kpl│       1.0│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

4.    Ogrodzenie tłoczni ścieków.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│     │KNR 2-02                                                                │          │

│   48│1801-02     Cokoły betonowe o wym.0.20x0.30 m i fundamenty o            │          │

│     │wym.0.20x0.80 m beton B15                                               │          │

│     │                                                                   100 m│      0.38│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   49│1802-02     Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stal.o rozstawie 2 │          │

│     │m, obsadzonych w gniazdach cokołów z rur o średnicy 70 mm - wys.siatki  │          │

│     │1.50 m                                                                  │          │

│     │                                                                   100 m│      0.38│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   50│1807-03     Słupy przybramowe z fundamentami o wys.1.8 m, betonowe o    │          │

│     │przekr.40x40 cm beton B15                                               │          │

│     │                                                                   1 szt│       3.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   51│1807-07     Słupy przybramowe z fundamentami dodatek lub potrąc.za każde│          │

│     │ 10 cm różnicy w wys.słupa bet.o przekr.40x40 cm                        │          │

│     │                                                                   1 szt│      15.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   52│1808-03     Analogia-Wrota szer. 4 m i furtka 1 m.                      │          │

│     │                                                                   1 kpl│       1.0│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

5.    Umocnienie trenu tłoćzni.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│    │KNR 2-01                                                                │          │

│   53│0301-01     Wykonanie koryta w gruncie kat. III z wywozem na 1km.       │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.452│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-31                                                                │          │

│   54│0104-05     Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi,      │          │

│     │wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm  │          │

│     │                                                                  100 m2│     1.102│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-02                                                                │          │

│   55│1101-01     Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm beton B15.  │          │

│     │                                                                    1 m3│    16.537│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 0-11 (IGM - na prawach norm zakładowych)                            │          │

│   56│0317-03     Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" gr.80 mm typu     │          │

│     │60/8, na podsypce cementowo-piaskowej gr.50mm z wypełnieniem spoin      │          │

│     │zaprawą cementową                                                       │          │

│     │                                                                  100 m2│     1.102│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

PM:OSTRDW        W-1. P R Z E D M I A R       R O B Ó T        wyk.dn:2007.05.14  str.  5

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│  Lp.│PODST.NAKŁ. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E    P R A C / U W A G I      │I l o ś ć │

│     │                                                        Jednostka miary │          │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-31                                                                │          │

│   57│0407-05     Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej │          │

│     │z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                  │          │

│     │                                                                   100 m│      0.42│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

7.    Przyłącze wody.

7. 1. Roboty ziemne.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│     │KNNR 1                                                                  │          │

│   58│0210-03     Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami         │          │

│     │podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m,           │          │

│     │kat.gruntu III-IV                                                       │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.278│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   59│0307-04     Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym│          │

│     │ wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu  │          │

│     │III-IV                                                                  │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.278│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-01                                                                │          │

│   60│0322-02     Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami         │          │

│     │szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu │          │

│     │do 3m,szer.do 1m,kat.gruntu III-IV,umocnienie pełne                     │          │

│     │                                                                  100 m2│     0.897│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│    │KNNR 1                                                                  │          │

│   61│0315-04     Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na     │          │

│     │sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką palami       │          │

│     │szalunkowymi stalowymi, głęb.umocnienia do 3.0 m                        │          │

│     │                                                                  100 m2│     0.243│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-01                                                                │          │

│   62│0320-17     Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu│          │

│     │ do 3m,szer.1.6-2.5m,kat.gruntu III-IV (dot.kol.5)                      │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.278│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   63│0212-07     Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej│          │

│     │ w hałdach,z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do  │          │

│     │1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwytaka 0.60m3,kat.gruntu I-III -  │          │

│     │wypor.                                                                  │          │

│     │                                                                  100 m3│    0.0558│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   64│0236-01     Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki   │          │

│     │kat.I-III                                                               │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.278│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNNR 1                                                                  │          │

│   65│0214-05     Zasypanie wykopów fundamentowych                            │          │

│     │podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem         │          │

│     │mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm,  │          │

│     │kat.gruntu III-IV                                                       │          │

│     │                                                                  100 m3│      0.22│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

7. 2. Roboty montażowe.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│     │KNR 2-18                                                                │          │

│   66│0501-01     Podłoża z materiałów sypkich o gr. 10cm                     │          │

│     │                                                                  100 m2│     0.207│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-28                                                                │          │

│   67│0314-03     Rurociag z rur PE Dn 50x3.                                  │          │

│     │                                                                     1 m│      0.23│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNNR 4                                                                  │          │

│   68│1702-02     Nawiertka Dn 100 z zasuwą Dn 40.                            │          │

│     │                                                                   1 szt│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-02                                                                │          │

│   69│0203-01     Podklad z betonu B10 gr. 5 cm pod studnie wodomierzowa.     │          │

│     │                                                                    1 m3│       0.1│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   70│0203-01     Fundament z betonu B20 -gr. 20 cm.                          │          │

│     │                                                                    1 m3│     0.402│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNNR 4                                                                  │          │

│   71│1410-02     Wypelnienie dna betonem B 20.                               │          │

│     │                                                                    1 m3│     0.113│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   72│1423-03     Kominy z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm              │          │

│     │                                                                     1 m│       1.9│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-18                                                                │          │

│   73│0621-03     Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi oraz płyty│          │

│     │ żelbetowe przejściowe na kominach komór i studzienek,średnica płyty    │          │

│     │1400mm                                                                  │          │

│     │                                                                   1 kpl│       1.0│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

PM:OSTRDW        W-1. P R Z E D M I A R       R O B Ó T        wyk.dn:2007.05.14  str.  6

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│  Lp.│PODST.NAKŁ. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E    P R A C / U W A G I      │I l o ś ć │

│     │                                                        Jednostka miary │          │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-02                                                                │          │

│   74│0609-06     Ocieplenie płyty styropianem gr. 8 cm.                      │          │

│     │                                                                  100 m2│    0.0113│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-18                                                                │          │

│   75│0112-01     Przejscie szczelne lancuchowe dla rury Dn 50.               │          │

│     │                                                                  10 szt│       0.2│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-15                                                                │          │

│   76│0119-01     Wodomierze śrubowe o Dn: 50 mm                              │          │

│     │                                                                   1 szt│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   77│0409-03     Zawor zwrotny kolnierzowy antyskazeniowy dn 50.             │          │

│     │                                                                   1 szt│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   78│0112-06     Zawory kulowe gwintowane Dn 50.                             │          │

│     │                                                                   1 szt│       2.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   79│0120-04     Skrzynki żeliwne do hydrantów                               │          │

│     │                                                                   1 szt│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-18                                                                │          │

│   80│0904-04     Podłączenia instalacji do sieci wodociągowej - przyłącze    │          │

│     │wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych,średnica rurociągu 50mm        │          │

│     │                                                                     1 m│       4.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-16                                                                │          │

│   81│0619-02     Izolacja taśmą Denso plastyczną rurociągów o Dz:33-55mm     │          │

│     │                                                                    1 m2│      0.72│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-19  [R=0.955]                                                     │          │

│   82│0219-01     Oznakowanie trasy wodociągu tasma z tworzywa sztucznego z   │          │

│     │wkladka metalowa.                                                       │          │

│     │                                                                   100 m│      0.26│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   83│0134-02     Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym.             │          │

│     │                                                                   1 kpl│       2.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-18                                                                │          │

│   84│0802-13     Próba szczelności sieci wodociągowych o Dn rurociągu do     │          │

│     │100mm z rur PE                                                          │          │

│     │                                                                 1 próba│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-19  [R=0.955]                                                     │          │

│   85│0219-01     Oznakowanie trasy wodociągu tasma z tworzywa sztucznego z   │          │

│     │wkladka metalowa.                                                       │          │

│     │                                                                   100 m│     0.165│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│   86│0134-02     Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym.             │          │

│     │                                                                   1 kpl│       2.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 2-18                                                                │          │

│  87│0802-13     Próba szczelności sieci wodociągowych o Dn rurociągu do     │          │

│     │100mm z rur PE                                                          │          │

│     │                                                                 1 próba│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNNR 4                                                                  │          │

│  88│0130-06     Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur  │          │

│     │stalowych o średnicy nominalnej 50 mm                                   │          │

│     │                                                                   1 szt│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  89│1611-01     Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej długości 200 mm i │          │

│     │średnicy nominalnej 50 mm                                               │          │

│     │                                                               1 odcinek│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  90│1612-01     Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej długości │          │

│     │200 m o średnicy nominalnej 50 mm                                       │          │

│     │                                                               1 odcinek│       1.0│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

8.    Przylacze kanalizacji sanitarnej szt 12.

8. 1. Roboty ziemne.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│     │KNR 2-01                                                                │          │

│  91│0317-05     Wykopy liniowe o ścianach pionowych gł.wykopu do 3m,        │          │

│     │szer.0.8-1.5m, kat.gruntu III.                                          │          │

│     │                                                                  100 m3│       1.8│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  92│0321-02     Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami   │          │

│     │drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką wykopy o szer.do        │          │

│     │1m,gł.do 3m,kat.gruntu III-IV                                           │          │

│     │                                                                  100 m2│       3.6│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  93│0320-05     Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu│          │

│     │ do 3m,szer.0.8-1.5m,kat.gruntu III-IV                                  │          │

│     │                                                                  100 m3│       1.7│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

PM:OSTRDW        W-1. P R Z E D M I A R       R O B Ó T        wyk.dn:2007.05.14  str.  7

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│  Lp.│PODST.NAKŁ. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E    P R A C / U W A G I      │I l o ś ć │

│     │                                                        Jednostka miary │          │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  94│0236-01     Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki   │          │

│     │kat.I-III                                                               │          │

│     │                                                                  100 m3│       1.7│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNNR 6                                                                  │          │

│  95│0802-07     Rozebranie nawierzchni z brukowca gr.16-20 cm, ręczne       │          │

│     │                                                                  100 m2│       0.3│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  96│0205-05     Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego, wymiary     │          │

│     │brukowca 16-20 cm - odzysk 80%.                                         │          │

│     │                                                                  100 m2│       0.3│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

8. 2. Roboty montazowe.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│     │KNNR 4                                                                  │          │

│  97│1308-02     Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej     │          │

│     │160/4,7 mm                                                              │          │

│     │                                                                   100 m│       0.9│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  98│1417-02     Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm,       │          │

│     │zamknięcie rurą teleskopową                                             │          │

│     │                                                                   1 szt│       6.0│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

9.    Zasilanie energetyczne przepompowni - tłoczni ścieków.

9. 1. Linia zasilająca przedlicznikowa.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│     │KNNR 1                                                                  │          │

│  99│0307-02     Analogia-Wykop ręczny pod kabel szer. 0,4 m,głęb.0,8 m      │          │

│     │kategoria gruntu III.                                                   │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.112│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNNR 5                                                                  │          │

│  100│0706-01     Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m              │          │

│     │                                                                   100 m│       0.7│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  101│0113-01     Rury ochronne z PCW o średnicy 75 mm w wykopie.             │          │

│     │                                                                     1 m│      10.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  102│0713-02     Układanie kabli w rurach ochronnych w wykopie o masie       │          │

│     │do 1,0 kg/m.                                                            │          │

│     │                                                                   100 m│       0.1│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  103│0707-02     Układanie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m.     │          │

│     │                                                                   100 m│      0.25│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  104│0726-02     Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył  │          │

│     │35mm2.                                                                  │          │

│     │                                                                   1 szt│       2.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  105│0907-05     Montaż uziomnienia prętowego o śr. 18mm.                    │          │

│     │                                                                     1 m│      24.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  106│0907-02     Montaż uziomu powierzchniowego, kat.gruntu III.             │          │

│     │                                                                     1 m│       8.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNR 5-10                                                                │          │

│  107│0803-04     Montaż odgromników typu GXo 0.5kV/5 kA.                     │          │

│     │                                                                   1 kpl│       3.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNNR 5                                                                  │          │

│  108│0611-01     Spawanie przewodów uziemniających-łączenie.                 │          │

│     │                                                                 100 szt│      0.02│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  109│0612-06     Złącze kontrolne-montaż.                                    │          │

│     │                                                                 100 szt│      0.01│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  110│1302-01     Badanie linii kablowych przedlicznikowych.                  │          │

│     │                                                               1 odcinek│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  111│0702-02     Zasypywanie wykopów o szer. 0,4m, głęb.0,8m, grunt kat.III. │          │

│     │                                                                    1 m3│      11.2│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  112│0301-02     Analogia-Przygotowanie podłoża do zabudowania złącza        │          │

│     │kablowego ZK 1a+1P.                                                     │          │

│     │                                                                   1 kpl│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  113│0401-01     Złącza kablowe ZK1a + 1P - montaż.                          │          │

│     │                                                                   1 kpl│       1.0│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

9. 2. Linia zasilająca zalicznikowa.

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│     │KNNR 5                                                                  │          │

│  114│1401-03     Wykop mechaniczny pod słup                                  │          │

│     │                                                                   1 szt│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  115│1415-02     Zabezpieczenie podziemnej części słupów.                    │          │

│     │                                                                    1 m2│       2.0│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

PM:OSTRDW        W-1. P R Z E D M I A R       R O B Ó T        wyk.dn:2007.05.14  str.  8

┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│  Lp.│PODST.NAKŁ. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E    P R A C / U W A G I      │I l o ś ć │

│     │                                                        Jednostka miary │          │

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  116│1006-01     Analogia-Montaż tabliczki bezpiecznikowej słupowej.         │          │

│     │                                                                   1 szt│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  117│1004-02     Montaż oprawy OUSd oświetlenia zewnętrznego na              │          │

│     │niezamontowanym wysięgniku.                                             │          │

│     │                                                                   1 szt│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  118│0201-02     Wciąganie przewodu DY 2,5 mm2 w słup.                       │          │

│     │                                                                   100 m│       0.2│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  119│1001-02     Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie        │          │

│     │do 300 kg w gruntach kat. III.                                          │          │

│     │                                                                   1 szt│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  120│1203-04     Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce o przekroju żyły│          │

│     │do 10 mm2 pojedynczych.                                                 │          │

│     │                                                                 100 szt│      0.65│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  121│0907-05     Montaż uziemnienia prętowego o śr.18 mm.                    │          │

│     │                                                                     1 m│      12.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  122│0907-02     Montaż uziomu powierzchniowego, kat.gruntu III.             │          │

│     │                                                                     1 m│       5.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  123│0611-01     Spawanie przewodów uziemniających-łączenie.                 │          │

│     │                                                                 100 szt│      0.01│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  124│0612-06     Złącze kontrolne-montaż.                                    │          │

│     │                                                                 100 szt│      0.01│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  125│1302-01     Badanie linii kablowych zalicznikowych.                     │          │

│     │                                                               1 odcinek│       4.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNNR 1                                                                  │          │

│  126│0307-02     Analogia-Wykop ręczny pod kabel szer. 0,4 m,głęb.0,8 m      │          │

│     │kategoria gruntu III.                                                   │          │

│     │                                                                  100 m3│     0.084│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│     │KNNR 5                                                                  │          │

│  127│0706-01     Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m.             │          │

│     │                                                                   100 m│       0.6│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  128│0113-01     Rury ochronne z PCW o średnicy 75 mm.                       │          │

│     │                                                                     1 m│      10.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  129│0713-01     Układanie w rura ochronnych w wykopie kabli o masie         │          │

│     │do 0,5 kg/m.                                                            │          │

│     │                                                                   100 m│       0.1│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  130│0707-01     Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie          │          │

│     │do 0,5 kg/m.                                                            │          │

│     │                                                                   100 m│       0.3│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  131│0726-01     Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył  │          │

│     │do 16 mm2.                                                              │          │

│     │                                                                   1 szt│       2.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  132│0702-02     Zasypywanie wykopów o szer. 0,4m, głęb.0,8m, grunt kat.III. │          │

│     │                                                                    1 m3│       8.4│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  133│0301-02     Analogia-Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielnicy  │          │

│     │sterowniczej RS.                                                        │          │

│     │                                                                   1 kpl│       1.0│

├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  134│0405-07     Montaż rozdzielnicy sterowniczej RS.                        │          │

│     │                                                                   1 szt│       1.0│

└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

*=*-*=*-*=*-*=*─*=*─*=*=*─*─*=*─*─K O N I E C  W Y D R U K U─*─*=*─*─*=*=*─*=*─*=*=*-*=*-**