OPIS  TECHNICZNY

--------------------------------

do zmiany  sposobu użytkowania budynku byłej  sali gimnastycznej

z częścią socjalno-gospodarczą na cele  mieszkalne  na działce nr 53

w Czemlewie  gm. Dąbrowa Chełmińska   .

---------------------------------------------------------------------------

OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

----------------------------------------

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna uzgodniona z Inwestorem

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 1000 działki nr 53

1.3. Pomiary z natury stanu istniejącego

1.4. Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 01.09.2008r.

Nr 7331- 42/08

1.5. Normy i przepisy budowlane

2.0. Inwestor :

Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska

ul. Bydgoska 2 1

86-070 Dąbrowa Chełmińska

2.1 Adres  obiektu:

CZEMLEWO

działka nr 53

3.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest szczegółowa inwentaryzacja

architektoniczno-konstrukcyjna budynku Sali gimnastycznej z częścią socjalno-gospodarczą w celu opracowania  zakresu adaptacji jego na

na trzy  lokale mieszkalne, gminne socjalne i uzyskanie pozwolenia

na zmianę sposobu użytkowania.

4.0. Charakterystyka ogólna budynku.

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym, z dachem

płaskim jednospadowym z poddaszem  nieużytkowym . Budynek wykonany  w technologii tradycyjnej,  posiada ściany murowane z cegły, strop żelbetowy, dach konstrukcji  drewnianej, kryty płytami

azbestowo-cementowymi..

Obiekt posiada instalację wodociągową, elektryczna oraz

ogrzewanie piecowe.

4.1. Parametry budynku

4.1.1. Powierzchnia zabudowy 		-		108,90 m2

4.1.2. Powierzchnia użytkowa		-		  90,15 m2

4.1.3.  Kubatura                                     -                   603,30 m3

4.1.4. Zestawienie powierzchni  użytkowej-  inwentaryzacja

Sala gimnastyczna		-	61,98 m2

Pom. gospodarcze		-	14,21 m2

Pom.gospodarcze		-	10,15 m2

Wiatrołap			-	 3,81 m2

----------------------------------------

90,15 m2

4.1.5.  Parametry budynku po adaptacji

Powierzchnia zabudowy      -       118,95 m2

Powierzchnia użytkowa      -         91,16 m2

Kubatura                             -        611,20 m3

4.1.6.  Zestawienie powierzchni użytkowej – po adaptacji

Mieszkanie nr 1		-	30,29 m2

Mieszkanie nr 2		-	30,25 m2

Mieszkanie nr 3		-	26,80 m2

-------------------------------------

Razem pow. uż. mieszkań -	 87,34 m2

Pom. ogólnodostępne:

Wiatrołap			-	3,,81 m2

----------------------------------------------------

Razem pow. uż.		-	91,15 m2

5.0. Usytuowanie budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce

Nr 53 w  miejscowości Czemlewo  gm. Dąbrowa Chełmińska..

Obiekt będący przedmiotem opracowania stanowi  budynek

sali gimnastycznej wraz z  pomieszczeniami  socjalno-gospodarczymi..

Wejście do projektowanych dwóch  mieszkań  pozostaje bez zmian ,

poprzez  wiatrołap  prowadzący  do pomieszczeń mieszkalnych,

natomiast do trzeciego mieszkania poprzez dobudowany wiatrołap

ze szczytu budynku.

6.0. Wyposażenie w instalacje:

6.1. Instalacja elektryczna  istniejąca

6.2. Instalacja wodociągowa z  sieci wodociągowej wiejskiej

6.3. Instalacja  kanalizacyjna do szamba szczelnego

usytuowanego w kierunku zachodnim od przedmiotowego

obiektu.

6.4. Ogrzewanie piecowe – piece kaflowe w dwóch mieszkaniach w trzecim

ogrzewanie  elektryczne.

7.0. Fundamenty :

Istniejące fundamenty betonowe.

8.0. Ściany przyziemia :

8.1. Ściany zewnętrzne  grubości 38 cm murowane się

z cegły ceramicznej  pełnej  palonej czerwonej.

8.2. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej grub. 24 cm.

8.3. Ścianki działowe grub. 12 cm z  pełnej czerwonej,

9.0. Strop

Strop  płyta żelbetowa

10.0. Dach

Dach konstrukcji drewnianej, kryty  płytami azbestowo-cementowymi. .

11. Stolarka okienna  i  drzwiowa drewniana  typowa.

12.  Podłogi i  posadzki  :

w sali gimnastycznej  posadzka betonowa zatarta na gładko,

w pomieszczeniach socjalnych i  przedsionku posadzka betonowa.

13. Tynki  wewnętrzne ścian i sufitów  cementowo-wapienne gładkie kat. III.

w pomieszczeniach socjalnych  ściany  nietynkowane.

14. Tynki zewnętrzne  cementowo-wapienne gładkie .

15. Wykończenie zewnętrzne - plac przed wejściem do budynku bez

utwardzenia.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i pomiarów stwierdzam,

że elementy konstrukcyjne są wystarczająco wytrzymałe dla celu

jakiemu mają służyć i nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa

dla użytkowników obiektu.

II. ZAKRES  PRAC  ADAPTACYJNYCH

- Rozebranie ścianki działowej między pomieszczeniami gospodarczymi

2.0.  Wykonanie ścianek działowych z cegły dziurawki  w mieszkaniu nr 1,2 i 3  .

3.0. Osadzenie drzwi wewnętrznych do  łazienek i wiatrołapów

po wcześniejszym  wykuciu otworu  w wiatrołapie istniejącym oraz

w mieszkaniu nr 3  drzwi wewnętrznych z wiatrołąpu do salonu.

4.0  Osadzenie nowych skrzydeł drzwiowych zewnętrznych po

demontażu starych oraz do nowo wybudowanego wiatrołąpu..

5.0. Osadzenie stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi

i wewnętrznymi.

6.0. Wykonanie posadzki łatwozmywalnej z terakoty w pom. łazienki.

po wcześniejszym ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej

oraz wykonaniu warstwy wyrównawczej  pod posadzki.

7.0. Ściany do wysokości 2,00 m od posadzki łatwozmywalnej

w kolorze jasnym / lamperia lub okładzina płytkami

glazurowanymi/ łazienka , i aneks kuchenny ..

8.0. Drzwi do łazienki szerokości 800 mm w świetle zaopatrzone

w dolnej  części w kratkę nawiewną.

9.0. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi po wcześniejszym

zeskrobaniu i zmyciu starej farby.

10.0. Malowanie farbą ftalowa /syntetyczną/ drewnianych okien ,

drzwi  po uprzednim  zeskrobaniu starej farby.

11.0. Wykonanie posadzki w mieszkaniach z paneli podłogowych.

12.0. Przestawienie  piecy  kaflowych.

13.0.Uzupełnienie tynków zewnętrznych, obróbek blacharskich,

przemurowanie kominów ponad dachem

14.0. Wykonanie nowych tynków wewnętrznych oraz uzupełnienie istniejących

tynków wewnętrznych kat.III.

15.0. Rozbiórka pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych

i dokonanie  ich utylizacji przez renomowana firmę  mająca

odpowiednie uprawnienia.

16.0. Pokrycie dachu papą smołowa na podłożu drewnianym oraz

wykonanie deskowania na nowym dachu.

17.0. Pokrycie dachów blachodachówką powlekana plastistolem po

wcześniejszym wypoziomowaniu dachu łatami i kontrłatami..

Wykonanie obróbek blacharskich  oraz montaż rynien i rur spustowych

z blachy ocynkowanej .

18.0. Naprawa schodów wejściowych żelbetowych.

19.0.Demontaż starej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej

zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

20.0 Wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z montażem  urządzeń w łazienkach

i aneksach   kuchennych

21.0. Wykonanie ocieplenia ścian styropianem samogasnącym M20

po uprzednim zgruntowaniu UNIGRUNTEM. Elementem mocującym

do muru płyty styropianowe jest warstwa kleju ATLAS-STOPER K-20

wspomagana kołkami plastikowymi /4 szt. na 1 m2/.

Po upływie 2 – 3 dni od ułożenia termoizolacji układa się warstwę

zbrojoną siatka z włókna szklanego.

Izolacja termiczna dla podłogi – styropian 10 cm ułożony na folii

budowlanej i papie asfaltowej

22.0  Plac przed budynkiem  wyłożyć płytkami typu Polbruk

ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych.

23.0 Zaadaptować istniejący budynek gospodarczy na pomieszczenia do

magazynowania drewna i opału.

D – PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane/Dz.U.Nr 80

Poz.718 z późniejszymi zmianami/,

2.  Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót obejmuje wykonanie

- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachu

- rozbiórkę ścian działowych

- wykonanie  ścian zewnętrznych wiatrołapu

- wykonanie ścianek działowych

- wykonanie  pokrycia dachu blachodachówką

- wykonanie elewacji wraz z ociepleniem

- prace wykończeniowe wewnątrz budynku

- wykonanie instalacji wewnętrznych i przyłączy

3.Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:

- wygrodzić teren  budowy oraz umieścić w widocznym  miejscu tablice ostrzegawcze, informujące o zagrożeniach wynikających  z aktualnego zakresu robót,

- w przypadku braku pewności, co do sposobu realizacji robót, należy

je przerwać do czasu podjęcia decyzji przez autora projektu lub

kierownika budowy,

- zatrudnieni pracownicy zobowiązani są stosować środki ochrony

osobistej stosownie do rodzaju wykonywanych robót/ kaski, rękawice,

ubranie okulary, maski przeciwpyłowe, itd./,

- narzędzia i sprzęt używany w trakcie realizacji robót winien być

obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta przez osoby posiadające

odpowiednie przygotowanie zawodowe, potwierdzone wymaganymi

w tym zakresie, aktualnymi uprawnieniami.

- materiały na budowę dostarczać sukcesywnie, w miarę postępu robót,

materiały powinny posiadać świadectwo jakości i powinny być

dopuszczone do wbudowania.

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż ustny, odnotowany w książce BHP.

5.Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia po oddaniu obiektu do

użytkowania.

- właściciel budynku jest obowiązany użytkować go zgodnie z jego

przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać

go w należytym stanie technicznym.

-  budynek powinien być w czasie jego użytkowania poddawany przez

Właściciela okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na

sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów wentylacyjnych

oraz co 5 lat , kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego

i wartości użytkowej całego obiektu, estetyki oraz jego otoczenia.

Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej,

w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu, zabezpieczeń i środków

ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień

instalacji. Kontrola stanu technicznego obiektu powinna być dokonywana

przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje danej specjalności.

- Właściciel jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia budynku

następujące dokumenty: dokumentację budowy, dokumentację

powykonawczą, opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót

budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

UWAGI KOŃCOWE

Informację należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną,

uzgodnieniami gestorów sieci oraz zaleceniami służb upoważnionych

do kontroli budowy.

Przyjęte  rozwiązanie funkcjonalne zaprojektowano w oparciu

o wskazania Inwestora.

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z

obowiązującymi   przepisami oraz warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót   przy zachowaniu przepisów BHP. Użyte materiały

i prefabrykaty   winny odpowiadać atestom i ustaleniom odnośnych norm.

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ POD NADZOREM

OSOBY UPRAWNIONEJ.