Książka Przedmiarów

| 1. Roboty rozbiórkowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Charakterystyka Robót: 1,20*2,05*2+1,0*2,70+0,8*0,5+1,0*2,79*8== | 30,22 m2 |
| 2 | KNR 4-01 0348-03-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Charakterystyka Robót: 4,06*3,0 | 12,18 m2 |
| 3 | KNR 4-01 0804-07-050 Zerwanie posadzki cementowej Charakterystyka Robót: 5,84*4+4,06*1,89+1,12*4,06+5,84*4,48+6,10*4,06= | 86,51 m2 |
| 4 | KNR 4-01 0210-01-040 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego ( pod instalację kanalizacyjną | 16,00 m |
| 5 | KNR 4-03 1116-03-040 Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym | 120,00 m |
| 6 | KNR 4-03 1120-04-020 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 2 wylotach uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2 | 10,00 szt |
| 7 | KNR 4-02 0114-02-040 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm | 15,00 m |
| 8 | KNR 4-01 0329-02-050 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych Charakterystyka Robót: 0,9*2,10= | 1,89 m2 |
| 9 | KNR 4-01 0329-03-060 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych Charakterystyka Robót: 2,10*1,6*0,25=0,84 minus 0,5*0,8*0,25=0,1 | 0,74 m3 |
| 10 | KNR 4-01 0354-08-050 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Charakterystyka Robót: 1,00*2,7 | 2,70 m2 |
| 11 | KNR 4-01 0333-03-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły | 4,00 szt |
| 12 | KNR 4-01 0333-09-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły | 2,00 szt |
| 13 | KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Charakterystyka Robót: 0,05*0,38*4+0,05*0,25*2+1,89*0,15+12,18*0,15+86,50*0,08=0,076+0,025+0,2835+1,827+6,92=/2,2115+6,92+0,37/*1,1= | 10,50 m3 |
| 14 | KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | 10,50 m3 |
| 2. Roboty remontowo- budowlane |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0711-0101-050 Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2 | 38,00 m2 |
| 16 | KNR 4-01 0711-1301-050 Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 | 25,00 m2 |
| 17 | KNR 4-01 0706-0101-020 Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem.wap.na wap.suchogasz.na miejscach zamur.cegłami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 | 15,00 szt |
| 18 | KNKRB 05 0902-0201-040 Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm (wapno suchogaszone) | 185,00 m |
| 19 | KNR 4-01 0304-01-060 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ Charakterystyka Robót: /3,16*2,25+0,8*2,10+0,8*1,5*2+0,8*0,6*2/*0,4=/7,11+1,68+2,4+0,96/*0,4= | 4,86 m3 |
| 20 | KNR 4-01 0303-02-050 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły- ścianki wc Charakterystyka Robót: 2,91*2,50= | 7,27 m2 |
| 21 | KNR 4-01 0306-02-050 Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/,grubość ścianki 1/2 cegły( łązienki) Charakterystyka Robót: (/1,72+2,1/*3,0)*3= | 34,38 m2 |
| 22 | KNR 2-02 1215-01-020 Obsadzenie kratek wentylacyjnych | 6,00 szt |
| 23 | KNR 2-02 0607-01-050 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. | 86,51 m2 |
| 24 | KNR 2-02 0609-03-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. | 86,51 m2 |
| 25 | KNR 2-02 1102-01-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. | 86,51 m2 |
| 26 | KNR 2-02 1102-03-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. | 86,51 m2 |
| 27 | KNNR 3 0902-010-020 Przestawienie pieców licowanych kaflami fazowanymi,przy objętości pieców 0,75-1,0 m3 | 2,00 szt |
| 28 | KNR 4-01 0716-0101-050 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianachpłaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2 Charakterystyka Robót: /(1,6+2,10)*2*3,0-0,8*2,0+0,7*2,05/*3=/22,2-1,6-1,43/= | 19,17 m2 |
| 29 | KNR 4-01 0716-0201-050 Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń ponad 5m2 Charakterystyka Robót: /(1,72+2,22)*3,0*3- 0,7*2,05 *3/+2*2,91*2,5=35,46-4,3+14,55= | 45,71 m2 |
| 30 | KNR 2-02 0129-01-020 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m. | 7,00 szt |
| 31 | KNR 2-02 0129-02-020 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. | 1,00 szt |
| 32 | KNR 2-15 0103-03-040 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym | 35,00 m |
| 33 | KNR 2-15 0118-02-020 Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 25 mm | 3,00 szt |
| 34 | KNR 2-15 0121-01-090 Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3 | 3,00 kpl |
| 35 | KNR 2-15 0005-02-020 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 25 mm (z.nr 2/92) | 3,00 szt |
| 36 | KNR 2-15 0005-06-020 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych. Średnica zewnętrzna rury 20 mm (z.nr 2/92) | 3,00 szt |
| 37 | KNR 2-15 0115-01-020 Bateria umywalkowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm | 3,00 szt |
| 38 | KNR 2-15 0117-02-020 Mieszacz natryskowy o średnicach nominalnych zaworów 20x25 mm | 3,00 szt |
| 39 | KNR 2-15 0203-01-040 Rurociąg z rur pcv kanalizacyjnych na ścianach budynku mieszkalnego,średnica rur 50 mm | 22,00 m |
| 40 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego | 3,00 kpl |
| 41 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | 3,00 kpl |
| 42 | KNR 2-15 0208-03-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm | 3,00 szt |
| 43 | KNR 2-15 0208-05-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm | 3,00 szt |
| 44 | KNR 2-15 0209-03-020 Rury wywiewne żeliwne o średnicy 100 mm | 3,00 szt |
| 45 | KNR 2-15 0210-03-020 Kominki wywiewne kamionkowe o średnicy 100 mm | 3,00 szt |
| 46 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | 3,00 szt |
| 47 | KNKRB 04A 0115-0501-090 Zlewozmywaki stalowe na szafce | 3,00 kpl |
| 48 | KNR 00-38 0103-03-020 Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie, typowielkość grzejnika GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13, wys.grzejnika 0,4 m | 3,00 szt |
| 49 | KNKRB 04A 0301-05-040 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych na ścianach o średnicy nominalnej 15-20 mm | 32,00 m |
| 50 | KNKRB 04A 0305-02-020 Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm | 6,00 szt |
| 51 | KNKRB 05 0201-0101-040 Linie wykonywane przewodem wtynkowym typu ADYt-250V na podłożu z cegły,łączny przekrój żył do 7,5 mm2 | 550,00 m |
| 52 | KNR 5-08 0401-04-020 Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe | 3,00 szt |
| 53 | KNR 5-08 0404-08-020 Montaż liczników mieszkaniowych | 3,00 szt |
| 54 | KNR 5-08 0003-01-020 Montaż typowych tablic rozdzielczych o powierzchni do 1,0 m2, według kat.ET 75 w budownictwie ogólnym (z.nr 11/91)( tablice rozdzielcze mieszkaniowe) | 3,00 szt |
| 55 | KSNR 5 0201-02-020 Montaż tgłównejtablicy rozdzielczej | 1,00 szt |
| 56 | KNR 4-03 1201-02-177 Sprawdzenie i pomiary: przedzwonienie brzęczykiem | 34,00 przewód |
| 57 | KNR 4-03 1201-04-177 Sprawdzenie i pomiary: oznaczenie przewodu zerowego | 18,00 przewód |
| 3. Roboty wykończeniowe |  |  |
| 58 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Charakterystyka Robót: 3,0*/5,84*2+5,90*2/+3,0*/5,60*2+5,84*2/+/4,06+5,84/*2*3,0=70,44+68,64+59,4=198,48 + przedsionek /2,78+1,37/*2*3,0-0,8*2,05*3 = 24,9- 4,9= 20,0 198,48+20=218,48 minus 4,920,80*2,0*12+2,91*2,5*2+0,8*2,05*2=19,2+14,55+3,28=37,03 218,48- 37,03= 181,45 sufity - 5,84*4+4,06*1,89+1,12*4,06+5,84*4,48+6,10*4,06=23,36+7,67+4,55+26,16+24,77=86,51 razem: 181,45+86,51=267,96 | 267,96 m2 |
| 59 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) | 267,96 m2 |
| 60 | KNR 2-02 1505-01-050 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". | 267,96 m2 |
| 61 | KNR 2-02 1505-02-050 Malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit",dodatek za każde dalsze malowanie. | 267,96 m2 |
| 62 | KNR 2-02 1016-01-020 Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowiefarbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/ | 4,00 szt |
| 63 | KNKRB 02 1002-01-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - malowane farbą ftalową nawierzchniową Charakterystyka Robót: 0,70*2,05*3+0,8*2,05=4,30+1,64= | 5,94 m2 |
| 64 | KNR 00-12 0829-07-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kombinowaną Charakterystyka Robót: aneksy kuchenne: 1,5*( 1,72+3,57) +1,50*(3,38+1,72) +1,5*(1,72+1,97+3,0)= 11,40 łazienki: 1,5*/ 2,10+1,6/*2*3= 33,3 11,4+33,3=44,7 | 44,70 m2 |
| 65 | KNR 00-12 1118-07-050 Posadzki z płytek o wymiarach 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną Charakterystyka Robót: aneksy kuchenne: 1,75*/3,57+3,51/+1,97*3,0=12,39+5,91=18,3 | 18,30 m2 |
| 66 | KNR 00-12 1120-03-040 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną Charakterystyka Robót: 1,72*5+/2,10+1,6/*2*3-0,7*3=8,6+3,7*5-2,1=25 | 25,00 m |
| 67 | KNR 2-02U 1136-01-050 Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: 2,34*5,79+1,78*4,0+3,94*1,78+2,34*5,60+4,06*2,09+1,97*3,60=13,55+7,12+7,01+13,1+9,61+7,09= | 57,48 m2 |
| 68 | KNR 5-08 0009-05-020 Montaż gniazd wtyczkowych mocowanych przez klejenie z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94) | 19,00 szt |
| 69 | KNR 5-08 0009-03-020 Montaż łączników świecznikowych mocowanych przez klejenie z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94) | 9,00 szt |
| 70 | KNR 5-08 0301-02-020 Przygotowanie podłoża ceglanego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych | 19,00 szt |
| 71 | KNR 5-08 0301-03-020 Przygotowanie podłoża betonowego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych | 11,00 szt |
| 72 | KNR 5-08 0504-01-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, zawieszanych, końcowych z podłączeniem | 11,00 szt |
| 73 | KNR 5-08 0302-02-020 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm2 mocowane na gips-cement | 42,00 szt |
| 74 | KNR 5-08 0308-02-020 Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych,mocowanych przez przykręcanie | 5,00 szt |
| 75 | KNR 5-08 0309-08-020 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem,3-biegunowych,przykręcanych.Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm2 | 6,00 szt |
| 76 | KNR 5-08 0311-01-020 Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z podłączeniem. Prąd znamionowy 25 A, 1 biegun | 3,00 szt |
| 77 | KNR 2-15 0423-02-020 Konwektor o mocy 3kV montowany w wiatrołapie | 1,00 szt |
| 78 | KNR 2-15 0423-01-020 Piec akumulacyjny o mocy 2,3 kW | 1,00 szt |
| 79 | KNR 21-5I 0311-03-020 Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem | 3,00 szt |
| 4. Elewacje |  |  |
| 80 | KNR 00-17 2608-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | 236,78 m2 |
| 81 | KNR 00-17 2610-02-050 Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT35 | 553,00 m2 |
| 82 | KNR 5-08 0301-03-020 Przygotowanie podłoża betonowego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych | 2,00 szt |
| 83 | KNR 5-08 0504-03-020 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem( oświetlenie zewnętrzne) | 2,00 szt |
| 5. Remont dachu |  |  |
| 84 | KSNR 2 0504-05-020 Obróbki wywiewek kanalizacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej w dachach krytych papą lub dachówką | 3,00 szt |
| 85 | KNNR 2 0505-030-050 Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości, w rozwinięciu ponad 25 cm ( parapety zewnętrzne) Charakterystyka Robót: 0,90*0,70*11+1,10*0,75+2,10*0,77=6,93+0,825+1,617= | 9,37 m2 |
| 6. Elementy zewnętrzne |  |  |
| 86 | KNR 4-01 0804-03-123 Naprawa posadzki cementowej na tarasie z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2 | 5,00 miejsce |
| 87 | KNR 4-01 0804-05-040 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko | 3,00 m |
| 88 | KNKRB 02 0102-02-050 Ścianki pełne z cegieł budowlanych pełnych o grubości 1/2 cegły Charakterystyka Robót: /1,26*2+2,12/*2,50=11,6 | 11,60 m2 |
| 89 | KNR 2-02U 1017-05-050 Okna drewniane jednoramowe klatek schodowych,o powierzchni do 1,0 m2,fabrycznie wykończone (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: 0,6*1,5 | 0,90 m2 |
| 90 | KSNR 2 1003-05-050 Drzwi zewnętrzne Charakterystyka Robót: 0,85*2,05*2= | 3,48 m2 |
| 91 | KNKRB 02 0901-01-050 Tynki zwykłe III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie Charakterystyka Robót: /1,32+2,20+1,32/*2,50=12,1 | 12,10 m2 |
| 92 | KNKRB 02 0802-03-050 Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie Charakterystyka Robót: /1,20*2+2,0/*2,5= | 11,00 m2 |
| 93 | KNKRB 02 0402-03-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy górne i płatwie o długości do 3 m o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 Charakterystyka Robót: 1,50*6*0,15*0,08= | 0,15 m3 |
| 94 | KNKRB 02 0405-01-050 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej Charakterystyka Robót: 1,50*2,50 | 3,75 m2 |
| 95 | KNKRB 02 0405-03-050 Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej łatami 38x50 mm o rozstawie 16 do 24 cm | 3,75 m2 |
| 96 | KNR 00-15 0519-0201-050 Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekaną plastisolem.Blachodachówka o wymiarach modułu fali 18,33x35,0 cm | 3,75 m2 |
| 7. Okna , stolarka drzwiowa |  |  |
| 97 | KSNR 3 0701-05-050 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych Charakterystyka Robót: 0,80*2,0+ | 1,60 m2 |
| 98 | KNR 2-02 1002-07-050 Okna drew.zespolone wzmocnione dwuszybowe 2-dziel.o pow.do 2,0m2 budownictwa mieszkan.1-krotnie pomalowane farbą ftal.nawierzch.,oszklone fabrycznie /B.I.8/96/ Charakterystyka Robót: 1,0*1,5+1,5*0,8*2+0,6*0,8*2= | 5,00 m2 |
| 99 | KNR 2-02 1002-0801-050 Okna drew.zespolone wzmocnione dwuszybowe 2-dziel.o pow.do 2,5 m2 budownictwa mieszkaniowego,1-krotnie pomalowane emalią ftalową,oszklone fabrycznie /B.I.8/96/ | 3,00 m2 |
| 100 | KNR 4-01 0304-01-060 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/- podmurowanie Charakterystyka Robót: /1,20*1,0+0,40*2,05+0,8*1,5*2+0,8*0,6*2/*0,4=/1,2+0,82+2,4+0,96/*0,4= | 2,15 m3 |
| 101 | KNR 4-01 0711-0101-050 Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2 Charakterystyka Robót: /1,0*1,20+0,40*2,05+2,4+0,96/*2= | 12,72 m2 |
| 102 | KNKRB 02 1002-01-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - malowane farbą ftalową nawierzchniową Charakterystyka Robót: 0,8*2,05*2=3,28 | 3,28 m2 |
| 103 | KSNR 2 1002-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,oszklone szybą o powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie wykończone Charakterystyka Robót: 0,70*2,05*3= | 4,30 m2 |
| 8. Zewnętrzna instalacja wod- kan |  |  |
| 104 | KNR 2-01 0205-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: 2,20*5,0*3,0 | 33,00 m3 |
| 105 | KNKRB 01 0307-02-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8 - 4,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntachsuchych.Kategoria gruntu III-IV Charakterystyka Robót: 1,50*/40+ 35 ) * 1,00= | 112,50 m3 |
| 106 | KNKRB 01 0312-02-060 Zasypywanie ręczne wykopów Charakterystyka Robót: /90+33-8,8/*0,3= | 33,75 m3 |
| 107 | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spychokoparką. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III | 78,75 m3 |
| 108 | KNR 2-28 0314-02-040 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE,średnica zewnętrzna rurociągu 40 mm | 40,00 m |
| 109 | KNR 2-28 0316-0201-172 Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej 160 mm | 3,00 próba |
| 110 | KNR 2-28 0503-0101-040 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 160 mm, | 35,00 m |
| 111 | KNR 2-28 0406-07-020 Zbiornik na ścieki sanitarne głębokości 2,0 m z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni | 2,00 szt |
| 112 | KNR 2-28 0408-0103-020 Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 425 mm,kinety przepływowej PE 400,typ 1 | 2,00 szt |