OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowlane

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 173309-2010 z dnia 2010-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dąbrowa Chełmińska
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska II etap; Etap II budowy kanalizacji obejmuje wykonanie rurociągów od studni odpowietrzającej S-10 w hm 21+96 do pompowni w Dąbrowie...
Termin składania ofert: 2010-07-19

Dąbrowa Chełmińska: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska II etap
Numer ogłoszenia: 223411 - 2010; data zamieszczenia: 18.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 173309 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3816-005, faks 052 3816-290.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska II etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska II etap; Etap II budowy kanalizacji obejmuje wykonanie rurociągów od studni odpowietrzającej S-10 w hm 21+96 do pompowni w Dąbrowie Chełmińskiej P6-3 wraz z jej wykonaniem. Rurociągi przewidziano z materiału PE 100 na 8atm SDR21. W miejscach przewiertu sterowanego przewidziano wykonać rurociągi z rur wzmocnionych z płaszczem ochronnym z wtopioną taśmą do lokalizacji trasy przewodu Na rurociągu tłocznym zaprojektowano 26 komory średnicy wewnętrznej 1,2m Komory wykonać z kręgów betonowych prefabrykowanych. Kręgi zabezpieczyć na zewnątrz przez pomalowanie Abizolem. Wszystkie komory wyposażyć we włazy żeliwne typu ciężkiego średnicy 600 mm. Połączenia rurociągów ze studniami wykonać jako szczelne typu PU. Połączenia kręgów na uszczelkę gumową lub masę uszczelniającą. Włazy studni zlokalizowane w poboczach i w drogach o nawierzchni nieulepszonej obrukować w promieniu 1m polbrukiem na podsypce cementowo-piaskowej. Do uzbrojenia rurociągów tłocznych zastosować armaturę o długościach zabudowy wyszczególnionych na rys. nr (np. firmy- Hawle, Wavin lub Schmieding lub innych o parametrach nie gorszych), Zbiorniki pompowni zaprojektowano ze zbrojonego betonu B40, mrozoodpornego F100, wodoszczelnego (W8). Przyjęto płaszcz studni z żelbetu, ze względu na możliwość występowania wysokich okresowych stanów wody gruntowej zaprojektowano go z nożem, z korkiem betonowym i na dnie płytą żelbetową zbrojoną siatką prętów. Zbiornik pompowni będzie wyposażony we właz ze stali nierdzewnej 800mmx800mm z otworem wentylacyjnym wywiewnym fi 150. Rozwiązanie tłoczni dostosowano do obowiązujących norm i przepisów w zakresie ochrony środowiska, warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyposażenie tłoczni. A) Agregat przepompowni ścieków systemu AWALIFT Typ 3/2: B) Rozdzielnia sterownicza do montażu zewnętrznego 2 x 18,5kw C) Wentylacji komory podziemnej D) Pompa do odwodnień wraz z zaworami E) Przepływomierz elektromagnetyczny DN150 F) Pokrywa włazu 800x800 G) Drabina L=5,5m szer.0,5m H) Podest obsługowy W skład robót wchodzi również: - oświetlenie i przyłącze energetyczne dla pompowni Zgodnie z warunkami przyłączenia punkt II/2 zasilanie wykonać z rozdzielni nn stacji transformatorowej Dąbrowa Chełmińska XII nr 11432 (po jej wymianie na STSp 20/400 kVA) jako obw. nr 500. Z rozdzielni nn stacji transformatorowej wyprowadzić oddzielny obwód kablem YAKY 4 X 502 i zakończyć z integrowanym złączem kablowym w obudowie z tworzywa typu ZKPf 0+1/2TL (półp.) firmy APATOR z wyposażeniem jak na schemacie rysunku. Złącze kablowo-pomiarowe zainstalować w ogrodzeniu działki tłoczni ścieków z drzwiczkami od strony drogi. Od złącza kablowego do rozdzielnicy RG tłoczni wykonać wlz, kablem YAKY 5 X 502 oraz z rozdzielnicy RG do skrzynki sterowniczej tłoczni wlz kablem YKY 5 x 162. Rozdzielnicę RG zainstalować przyłączu kablowym, tylnymi ściankami do siebie. Skrzynkę sterowniczą zainstalować bezpośrednio przy tłoczni. Tłocznia ścieków dostarczana jest z kompletnym wyposażeniem sterowniczym. W ramach niniejszego opracowania należy wykonać rozdzielnicę główną RG ; WLz dla szafki sterowniczej oraz zewnętrzne oświetlenie terenu tłoczni. Dla potrzeb przeprowadzania prac remontowych oraz przeglądów technicznych wyposażono rozdzielnię RG w gniazda wtykowe 230V i 400V oraz dla potrzeb rezerwowy obwód dla zasilania podczyszczalni wód deszczowych (która na tym trenie ma być budowana). Zewnętrzne oświetlenie terenu przepompowni wykonać oprawą typu SGS305 SON-T 70W SP 230V na słupie stalowym stożkowym typu Mabo 04 z fundamentem typu F100. Załączanie oświetlenia automatycznie łącznikiem zmierzchowym z możliwością ręcznego załączenia w rozdzielnicy RG. Wszystkie materiały i urządzenia budowlane wyszczególnione w projekcie budowlanym zostały przyjęte do obliczeń i mogą być zastąpione innymi, lecz nie o gorszych parametrach. KOD CPV: 45231300-8; 45110000-1; Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Wielobranżowy Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy Mirosław Rychlik Oddział Nowe Dąbie 89-210 Łabiszyn, Nowe Dąbie, 89-210 Łabiszyn, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1703545,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 1328498,63

- Oferta z najniższą ceną: 1328498,63 / Oferta z najwyższą ceną: 1862600,50

- Waluta: PLN.

WÓJT

ZBIGNIEW ŁUCZAK

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ............................................................................................

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ........................................................................................................