# Informacja dotycząca bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany: Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół

im. Celestyna  Kamińskiego

Remont budynku – remont dachu i wzmocnienie podpór

dźwigarów dachowych

Adres obiektu budowlanego:   Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego

przy ul. Sportowej 1

86-070 Dąbrowa Chełmińska

Inwestor:                                  Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego

przy ul. Sportowej 1

86-070 Dąbrowa Chełmińska

Opracował:  inż. Bogusław Langner

Zawartość opracowania:

------------------------------

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających

adaptacji lub rozbiórce

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu,

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji

robót budowlanych

5. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robót

budowlanych

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje:

wszystkie roboty budowlane związane z remontem dachu Sali Gimnastycznej

i wykonanie wzmocnienia podpór drewnianych dźwigarów dachowych.

PRACE  WEWNĄTRZ  SALI  GIMNASTYCZNEJ

- Wykonać stalowe wsporniki podpierające  istniejące drewniane dźwigary dachowe

- Ustawić rusztowanie

- Zamontować na żelbetowych słupach, na wysokości  6,0 m, stalowe wsporniki – szt. 8

Każdy, żelbetowy słup należy przewiercić i wykonać w nim 4 otwory ø 32  mm o dł. 30,0 cm.

Przykręcić stalowy wspornik 4 śrubami M30.  Przed osadzeniem  śrub należy w otworach

umieścić zaprawę cementową lub klej do wklejania kotew.

- Obudować płytami kartonowo – gipsowymi  stalowe wsporniki na słupie – szt.8.

PRACE  ZEWNĘTRZNE,  NA  DACHU  SALI  GIMNASTYCZNEJ

-  Zdjąć stare pokrycie dachu z papy, oraz starą, zawilgoconą wełnę mineralną .

- Zdemontować rynny i rury spustowe.

- Rozebrać na dachu, biegnące nad ścianami podłużnymi zewnętrznymi, murki z cegły

o wysokości 90 cm, uniemożliwiające swobodny odpływ wody z połaci dachowej,

w przypadku braku drożności rynien.

- Ułożyć na całej połaci folię paroprzepuszczalną

- Ułożyć nową, twardą, wełnę mineralnej na dachu – gr. 15,0 cm

- Ułożyć nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej – krycie 2 krotne (papa podkładowa i

nawierzchniowa ), lub papa systemowa 1- warstwowa.

- Wykonać nowe opierzenia,  obróbki blacharskie oraz rynny wzdłuż ścian podłużnych i rury

spustowe

2. Istniejące obiekty budowlane

W bezpośrednim sąsiedztwie występują inne obiekty szkolne.

3. Wykaz elementów, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi

Zagrożenie stanowią  wszystkie roboty budowlane realizowane

na wysokości  ( do max 8,5 m pow. poziomu terenu ).

Dużą uwagę należy także zwrócić na roboty transportowe związane

z  transportem i układaniem ciężkich elementów - np. stalowych wsporników.

4. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót budowlanych

Zagrożenia mogą wystąpić szczególnie podczas realizacji następujących

robót:

-    podczas montażu stalowych wsporników podpierających dźwigary

dachowe

-    podczas  wymiany  pokrycia dachowego nad całą salą gimnastyczną

- podczas wykonywania opierzeń, obróbek blacharskich itp.

realizowanych na wysokości

- podczas transportu materiałów budowlanych  i elementów ciężkich

- podczas wszystkich prac wykonywanych na wysokości - max. 8,5 m ponad poziomem terenu

5. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robót

budowlanych

Podczas prac budowlanych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz

obiektu należy wydzielić strefę prac budowlanych tak, aby nie miały

dostępu do niej osoby postronne, a w szczególności  uczniowie i pracownicy

szkoły.

6.  Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Do pracy na budowie wolno dopuścić jedynie pracownika

przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

posiadającego aktualne badania lekarskie do pracy na danym

stanowisku i w danych warunkach. Dokumenty stwierdzające

odbyte szkolenia BHP i aktualne badania lekarskie

przechowywane są przez kierownika robót. Kierownik robót

odpowiada za dopuszczenie pracowników do pracy.

Kierownik robót jest również odpowiedzialny za zabezpieczenie

pracownikowi środków ochrony indywidualnej.

Za zachowanie zasad BHP w miejscu pracy odpowiedzialny jest

brygadzista.

opracował: inż. Bogusław Langner