Przedmiar robót

| Obiekt: | Zespół Szkół im. C. Kamińskiego |
| --- | --- |
| Rodzaj robót: | Roboty malarskie - aneks |
| Adres budowy: | ul. Sportowa 1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska |

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |

| 1. Malowanie części ścian - wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-021612-06-020 |  | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 6 m. krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 2 | AW-020 |  | Przesunięcie rusztowania pkt 5.11 krotność= 1,00 |  |  | szt | 8,00 |
| 1. |  | 8 |  |  |  |  | 8,00 |
| 3 | KNR 4-011202-09-050 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 40,00 |
| 1. |  | sala gimnastyczna |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2,0*1,50+0,85*0,40*2+1,20*0,30+1,20*0,40*2)*8 |  |  |  |  | 40,00 |
| 4 | KNR 4-011204-08-050 |  | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 40,00 |
| 5 | KNR 4-011204-02-050 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00 |  |  | m2 | 40,00 |
| 2. Malowanie części elewacji - zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-021610-01-050 |  | Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 429,80 |
| 1. |  | elewacja wschodnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 5,0*30,70 |  | 153,50 |  |  |  |
| 3. |  | elewacja zachodnia |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 9,0*30,70 |  | 276,30 |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 429,80 |
| 7 | KNR 4-010701-02-050 |  | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach - analogia luźnego tynku krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4,00 |
| 1. |  | 0,50*2,0*4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 8 | KNR 4-010726-0101-050 |  | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły pustaków cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 4,00 |
| 9 | KNR 4-011202-08-050 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 229,49 |
| 1. |  | elewacja wschodnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2,40+1,20+1,50)*30,70 |  | 156,57 |  |  |  |
| 3. |  | (0,4*1,20*2+5,4*0,40)*5 |  | 15,60 |  |  |  |
| 4. |  | elewacja zachodnia |  |  |  |  |  |
| 5. |  | (2,40+1,20)*30,70 |  | 110,52 |  |  |  |
| 6. |  | (0,40*1,20*2+5,40*0,40)*5 |  | 15,60 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 298,29 |  |
| 9. |  | okna |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 1,20*5,40*5*2 |  |  | 64,80 |  |  |
| 11. |  | luźny tynk |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 4,0 |  |  | 4,00 |  |  |
| 13. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 14. |  | Przeniesienie - |  |  |  | -68,80 |  |
| 15. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 16. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 229,49 |
| 10 | KNR 4-011204-08-050 |  | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00 |  |  | m2 | 229,49 |
| 11 | KNR 4-011204-03-050 |  | Dwukrotne malowanie elewacji,tynków gładkich farbami emulsyjnymi krotność= 1,00 |  |  | m2 | 233,49 |
| 1. |  | elewacja wschodnia |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (2,40+1,20+1,50)*30,70 |  | 156,57 |  |  |  |
| 3. |  | (0,4*1,20*2+5,4*0,40)*5 |  | 15,60 |  |  |  |
| 4. |  | elewacja zachodnia |  |  |  |  |  |
| 5. |  | (2,40+1,20)*30,70 |  | 110,52 |  |  |  |
| 6. |  | (0,40*1,20*2+5,40*0,40)*5 |  | 15,60 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 298,29 |  |
| 9. |  | okna |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 1,20*5,40*5*2 |  |  | 64,80 |  |  |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 12. |  | Przeniesienie - |  |  |  | -64,80 |  |
| 13. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 14. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 233,49 |
| 12 | AW-148 |  | Czas pracy rusztowania krotność= 1,00 |  |  | m-g | 40,18 |
| 1. |  | ((1,64+5,88+21,8015)/(6*0,84))+((23,408+34,323)/(2*0,84)) |  |  |  |  | 40,18 |
| 13 | KNR 4-010108-11-060 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,06 |
| 1. |  | tynk |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4,0*0,015 |  | 0,06 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 0,06 |
| 14 | KNR 4-010108-12-060 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 9 km współ. S-9 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,60 |
| 15 | AW-034 |  | Opłata za wysypisko krotność= 1,00 |  |  | t | 1,08 |
| 1. |  | tynk |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,60*1,80 |  | 1,08 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,08 |